目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	54

附图

附图1：地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：环境保护目标分布图

附图4：项目与太白石头河河岸位置关系图

附图5：项目与石头河水库水源保护区位置关系图

附图6：项目与太白石头河国家湿地公园位置关系图

附件

附件1：委托书

附件2：备案确认书

附件3：土地使用证明

附件4：项目用地与石头河距离的核实说明

附件5：组织登记证

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 太白县鹦鸽镇农产品加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-610331-04-01-108390 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 高磊 | 联系方式 | 17789295817 |
| 建设地点 | 宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村 |  |  |
| 地理坐标 | （107度39分53.331秒，34度06分16.210秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1519 其他酒制造 C1513 啤酒制造 | 建设项目 行业类别 | - 十二、酒、饮料制造业 15 - 25酒的制造 151* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 | 太白县行政 审批服务局 | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 19.8 |
| 环保投资占比 （%） | 4.0% | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | /（现有厂区，无新增用地） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他 符合性分析 | 本项目与宝鸡市“三线一单”及相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析见下表。 1.项目与宝鸡市“三线一单”的符合性分析 （1）“一图”：项目与环境管控单元对照分析示意图 通过陕西省“三线一单”数据应用系统平台进行冲突分析，本项目位于环境管控单元中优先保护单元。项目与环境管控单元对照分析示意图如下。 项目地 北. 图1- 1 项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表”：项目涉及的生态环境管控单元准入清单 通过陕西省“三线一单”数据应用系统平台进行冲突分析，本项目环境管控单元涉及情况及环境管控单元管控要求如下。 表 1- 1 本项目环境管控单元涉及情况一览表 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 是; 4000m2. 重点管控单元; 否; 0m2. 一般管控单元; 否; 0m2. 表1-2 本项目与环境管控单元管控要求的符合性分析 市区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性 分析; 是否符合. 宝鸡市太白县; 宝鸡石头河水 库饮用水水源 保护区; 宝鸡石头河水 库饮用水水源 保护区; 空间布局约束; 饮用水水源保护区：按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》《宝鸡市饮用水水源地保护条例》等相关规定进行管理。地表水饮用水水源保护区要求： - 1.二级保护区内：禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续，并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 - 2.一级保护区内：除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 地下水饮用水水源保护区要求： 1.二级保护区内：禁止利用渗坑、渗井、深井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止毁林开荒、非更新采伐水源涵养林；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用不符合国家农田灌溉水质标准的污水灌溉农田；禁止其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止擅自凿井取水，混合开采承压水和潜水；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。停止使用的取水口，有关单位应当及时封闭。 2.一级保护区内：除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；从事农牧业活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目位于宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村，不在宝鸡石头河水库饮用水水源 保护区中地表水、地下水饮用水水源一级、二级保护区内，项目所在地属于石头河水源地保护区准保护区范围，详见附图4; 符合. 陕西青峰峡国 家级森林自然 公园; 空间布局约束; 森林公园：按照《森林公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《国家林业局关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》《陕西省森林公园条例》《陕西省森林公园管理办法》进行管控。 禁止开发建设活动要求： 1.森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行。在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 - 2.禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土、采砂、放牧及其他毁林行为。 3.在国家级森林公园内禁止从事下列活动：擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；非法猎捕、杀害野生动物；刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；损毁或者擅自移动园内设施；未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；擅自摆摊设点、兜售物品；擅自围、填、堵、截自然水系；法律、法规、规章禁止的其他活动。 - 4.在森林公园内不得从事下列活动：建设损害森林风景资源、妨碍游览、污染环境的工程设施，设立各类开发区，修建别墅；在森林公园生态保护区和游览区内修建宾馆、疗养院以及与森林风景资源保护无关的其他建筑物；擅自修建人造景观或者景点；其他损害森林风景资源的建设活动。禁止填堵自然水系；禁止在禁火区、森林防火戒严期用火；新建、改建坟墓；采挖花草树根、攀折树枝、乱扔垃圾；在树木、建筑物、设施上刻画，损坏、移动园内设施、游览标志和标识；法律、法规禁止的其他行为。 - 限制开发建设活动要求： - 1.采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定。 - 2.占用、征收、征用或者转让森林公园经营范围内的林地，必须征得森林公园经营管理机构同意，并按《中华人民共和国森林法》及其实施细则等有关规定，办理占用、征收、征用或者转让手续，按法定审批权限报人民政府批准，交纳有关费用。依规定占用、征用或者转让国有林地的，必须经省级林业主管部门审核同意。 - 3.严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。 4.森林公园内的建设项目应当符合总体规划的要求并依法办理审批手续。建设项目选址、规模、建筑材料、风格和色彩等应当与周边景观环境相协调，配套建设的污水、废弃物处理设施和防火设施应当同时设计、同时施工、同时使用。 5.建设单位、施工单位在森林公园内进行工程项目建设以及搭建临时设施的，应当采取措施，避免对周围景物、景点、水体、地形地貌、林草植被造成破坏，竣工后及时清理现场，恢复原状。 6.在森林公园周边进行勘查、开采矿产资源等活动，可能损害森林公园风景资源的，有关行政主管部门批准前，应当征求省林业行政主管部门的意见，并采取相应的保护措施。; 本项目位于陕西青峰峡国家级森林自然公园东北方向约22km处，不在陕西青峰峡国家级森林自然公园范围之内; 符合. 陕西太白石头 河国家级湿地 自然公园; 空间布局 约束; 湿地公园：按照《国家湿地公园管理办法》进行管控。 1.禁止擅自占用、征用国家湿地公园的土地。确需占用、征用的，用地单位应当征求国家林业局意见后，方可依法办理相关手续。 2.除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止开（围）垦湿地、开矿、采石、取土、修坟以及生产性放牧等。禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。禁止商品性采伐林木。禁止猎捕鸟类和捡拾鸟卵等行为。; 本项目位于陕西太白石头河国家级湿地自然公园以东约134mm处不在陕西太白石头河国家级湿地自然公园范围之内; 符合. 国家一级公益 林; 空间布局 约束; 国家一级公益林：按照《国家级公益林管理办法》进行管控。一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。; 本项目不涉及打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为; 符合. 生态保护红线 -各类重要保 护地; 空间布局 约束; 生态保护红线： （一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 3.经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 9.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。 10.法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。 （二）加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。 （三）有序处理历史遗留问题。生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，对人工商品林实行统一管护，并将重要生态区位的人工商品林按规定逐步转为公益林。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。; 本项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区; 符合. 水环境优先保 护区; 空间布局 约束; 水环境优先保护区：按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》《宝鸡市饮用水水源地保护条例》等相关规定进行管理。按照《水产种质资源保护区管理暂行办法》进行管控。对与水源涵养区、水体及其生态缓冲带主导功能不相符（矛盾）的生产、生活活动，开展清理整治；对水生态系统严重受损，包括水下生态系统、河湖生态缓冲带受损等，开展河湖生态缓冲带、水生植被等规模化生态保护恢复。规划改建危化品运输专用通道，缓解嘉陵江流域生态环保压力。; 本项目生活污水经化粪池处理后清运肥田处理；生产废水经一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉，运营期无废水外排; 符合. 环境风险 防控; 水环境优先保护区： 1.依据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）要求，开展评估及整改完善。 2.推进集中式饮用水水源保护区环境综合整治和水源监控能力建设，实施环境问题排查整治。; 符合. 一般生态空间; 空间布局 约束; 一般生态空间： 1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。限制有损主导生态功能的开发建设活动。 2.划入一般生态空间的各类法定自然保护地，空间布局约束要求按各类法定自然保护地现行法律法规执行。; 本项目用地性质为建设用地，符合区域土地利用总体规划，不涉及生态功能的开发建设活动，不涉及林地资源开发及利用; 符合. 一般生态空间 -国家二级公 益林; 空间布局 约束; 国家二级公益林：按照《国家级公益林管理办法》进行管控。二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照《办法》第十二条第三款相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。; 符合. （3）“一说明”：依据“一图”和“一表”结果，论证项目符合性的说明 根据前文“一图”和“一表”的分析结果，本项目位于宝鸡石头河水库饮用水水源保护区环境管控单元内，优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。本项目用地性质为建设用地，符合区域土地利用总体规划，无新增用地，不会造成生态环境影响；运营期严格落实生产过程中污染物减排治理措施及环境风险防控措施，废水、废气、噪声排放、固废处置均满足相关环保要求，建设项目符合宝鸡市“三线一单”管控要求。 2.项目与相关生态环境保护法律法规政策的符合性分析 表1-3 项目与相关生态环境保护法律法规政策的符合性分析 文件名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《宝鸡市大气污染专项行动方案》（2023-2027年）; 重污染天气应对行动。开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函【2020】（340号），本项目不属于39个重点行业范围，不纳入绩效管理范围; 符合. 深化工业污染治理。动态巩固固定污染源排污许可管理全覆盖，强化排污许可“一证式”监管，持续推进重点涉气固定污染源治理。; 本项目运营期污染物经配套处理设施处理后达标排放；严格落实排污许可相关要求; 符合. 《宝鸡市水污染防治工作方案》（宝政发〔2016〕24号）; 集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。; 本项目生产废水经一体化污水处理设备处理达标后用于周边农田灌溉；生活污水经厂区化粪池收集后用于周边农田灌溉，运营期无废水外排; 符合. 渭河流域禁止新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目; 本项目属于酿酒行业，不属于新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等行业；运营期严格落实风险防控措施，制定突发环境事件应急预案; 符合. 《陕西省水污染防治工作方案》（陕政发〔2015〕60号）; 渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，防范环境风险。; 符合. 全面推行排污许可。依法核发排污许可证。禁止无证排污或不按许可证规定排污。; 本项目严格落实排污许可相关要求，确保持证排污; 符合. 陕西省石头河水库引水系统保护管理办法; 第十三条 石头河水库水源保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区： （一）一级保护区：石头河水库正常水位线外延100米的陆域以及库区全部水域； （二）二级保护区：一级保护区上界以外向水坡区域或者上界外延300米的陆域，以及流入水库的河流入口起至引红济石取水口并上溯2000米的水域及其两侧河岸外延200米的陆域； （三）准保护区：二级保护区上界以外的石头河水库流域。; 本项目位于石头河河岸东侧296m处，位于石头河水库准保护区范围内; 符合. 第十四条 石头河水库水源保护区内禁止下列行为： （一）破坏水源涵养林、护岸林以及与水源保护相关的植被； （二）向水域倾倒工业废渣、垃圾、粪便以及其他废弃物； （三）使用剧毒、高残留农药； （四）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物； （五）建设严重污染水环境以及无水污染防治措施的小型化学制纸浆、印染、制革、电镀、炼油、农药等项目。; 本项目属于酿酒行业，生产过程中产生的废水经一体化污水处理设备处理达标后用于周边农田灌溉；生活污水经厂区化粪池收集后用于周边农田灌溉，运营期无废水外排; 符合. 第十七条 在石头河水库水源准保护区内，向水域排放污染物的，实行污染物排放浓度和总量控制。; 符合. 《饮料酒制造业污染防治技术政策》; （一）源头控制 1.葡萄酒与果酒制造业应注重原料生产基地建设，推行适宜的栽培方式，减少和控制农药和化肥使用量。鼓励采用滴灌等节水灌溉技术，鼓励利用本企业处理达标的废水进行灌溉。 2.白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。; 本项目果酒生产原料主要采购于周边农户，生产废水经一体化污水处理设备处理达标后用于周边农田灌溉；生活污水经厂区化粪池收集后用于周边农田灌溉，运营期无废水外排；啤酒生产过程中原料采用标准化仓储、密闭输送; 符合. （二）生产过程污染防控 （1）应配备皮渣、废硅藻土收集系统，降低废水的污染负荷。 （2）鼓励采用臭氧消毒等先进高效的消毒技术，对灌装线进行杀菌消毒，降低综合能耗和水耗。 （3）原酒发酵罐宜配备自动化控制制冷系统，取消罐外喷淋降温技术。; （1）本项目皮渣、废硅藻土均设置容器集中收集。 （2）本项目采用瞬时高温灭菌机对灌装线进行杀菌消毒。 （3）项目采用自动化制系统，无罐体喷淋降温。; 符合. 三、污染治理及综合利用 综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。; 本项目生产废水采用“格栅+调节+A2/O+初沉池+二沉池+清水池”的污水处理工艺处理后用于周边农田灌溉; 符合. 《酿造工业废水治理工程技术规范》HJ575-2010; 酒糟、废酵母、废硅藻土等固体物和废渣水严禁直接混入综合废水处理设施，应另行进行综合利用或减量化与无害化处理处置。; 本项目烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母单独收集后密闭储存，用于周边农户堆肥处理，不进入一体化污水处理设备; 符合. 加强对冷却水和冲洗水等低浓度工艺废水的循环利用和工艺套用；; 本项目冷却用水循环使用，定期更换，一体化污水处理设备处理; 符合. 酿造废水总体上应采取“资源回收-厌氧生物处理-生物脱氮除磷处理-回用或排放”的分散与集中相结合的综合治理技术路线，其各部分的技术选用原则如下： （1）厌氧生物处理宜采用两级厌氧处理技术，其中，一级厌氧发酵处理针对高浓度有机废水和废渣水，二级厌氧消化处理针对酿造综合废水；（2）生物脱氮除磷处理一般采用“厌氧+缺氧+好氧+二沉/过滤”的污水活性污泥处理技术；（3）废水回用的深度处理宜采用凝聚、过滤、膜分离等物化处理技术。; 根据企业提供一体化污水处理设备设计方案，污水处理工艺采用“格栅+调节+A2/O+初沉池+二沉池+清水池”，可满足生产及环保要求，废水出水可满足农灌要求。; 符合. 《中华人民共和国水污染防治法》; 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目位于石头河水源地保护区准保护区范围，运营期无废水外排，不属于对水体污染严重的建设项目; 符合. 《陕西省渭河保护条例》; 渭河流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当按照国家规定进行环境影响评价。; 本项目生产废水经一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉；生活污水经化粪池处理后清运肥田处理; 符合. 排污单位不得超过水污染物排放标准和化学需氧量、氨氮等重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物。; 符合. 3.项目与相关生态环境保护规划的符合性分析 表1-4 项目与相关生态环境保护规划的符合性分析 文件名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行; 本项目生产废水经一体化污水处理设备处理达标后用于周边农田灌溉；生活污水经厂区化粪池收集后用于周边农田灌溉，运营期无废水外排。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 核心保护区：包括海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉500m范围以内区域。核心保护区内不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。重点保护区：包括海拔1500m至2000m之间的区域，国家公园、自然保护区的一般控制区、饮用水源地 二级保护区等；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，禁止房地产开发、禁止新建水电站、勘探、开发矿产资源和开山采石等活动。一般保护区：除核心保护区、重点保护区以外的区域。一般保护区严格执行一般保护区产业准入清单。; 本项目位于宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村，海拔为837m，厂址不在秦岭生态环境保护总体规划中的核心保护区、重点保护区范围内，位于一般保护区。; 符合. 《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》; 适度开发区：宝鸡市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区，不涉及宝鸡市中心城区。; 本项目位于宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村，位于适度开发区范围内，本项目为酿酒项目，不属于限制类、禁止类项目，为允许类; 符合. 依据国家主体功能区和陕西 主体功能区定位，积极推进太白县、凤县实行产业准入负面清单管理，其他县区参照制定秦岭区域内负面清单管理办法。凡是列入清单目录的新上项目原则上不再审批、核准或备案。; 符合. 《陕西省泰岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》的通知（陕发改秦岭[2023]632号）; 一般保护区涉及产业、项目，不在《产业准入清单》中的，按《市场准入负面清单》《产业结构调整目录》和主体功能区产业准入负面清单、生态环境准入清单等规定执行。涉及外资禁止投资的项目，按《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》执行。; 项目位于一般保护区，属于酒的制造业。经对比，项目不属于《产业准入清单》中一般保护区限制类、禁止类项目，也不属于《市场准入负面清单》《产业结构调整目录》和主体 功能区产业准入负面清单、生态环境准入清单项目。; 符合. 1.选址合理性分析 （1）本项目位于宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村，用地性质为建设用地，符合区域土地利用总体规划，详见附件3。 （2）根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，项目运营期产生的噪声对周边环境影响很小；根据环境质量公报统计结果可知，项目所在区环境空气判定为达标区，本项目运营期废气排放量较小，经采取一定措施处理后，各污染物均可满足相关排放标准要求，对周边大气环境影响很小；生活污水经化粪池处理后清运肥田处理，生产废水经一体化污水处理设备处理达标后用于周边农田灌溉，不会对地表水环境产生影响；危险废物交由资质单位处置，固废处置满足相关环保要求，对周围环境造成的影响小。 （3）项目建设符合《宝鸡市大气污染专项行动方案》（2023-2027年）、《宝鸡市水污染防治工作方案》、《宝鸡市秦岭生态环境保护规划》、《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》、《陕西省泰岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》的通知、《陕西省渭河保护条例》等生态环境保护法律法规政策、规划的要求。 （4）项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。项目所在区不属于太白石头河国家湿地公园，根据《陕西省石头河水库引水系统保护管理办法》，项目所在地属于石头河水源地保护区准保护区范围。项目严格按照《陕西省石头河水库引水系统保护管理办法》建设管理，项目运营期废水不外排，运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，从环保角度考虑，项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社位于宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村，主要从事果酒、蜂蜜酒及精酿啤酒的生产加工。2022年10月，太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社委托陕西寄裕达环境工程有限公司编制完成《太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社太白县鹦鸽镇农产品加工产业中心项目环境影响报告表》（宝环太函【2023】3号），年产果酒（桑葚酒、苹果酒、猕猴桃酒、山楂酒、橘子酒、蓝莓酒、树莓酒、五味子酒）合计300t，根据现场勘查，企业生产车间及配套附属设施等均已建设完成，暂未验收投产。 现因市场方向变化，本合作社拟在现有8种果酒（桑葚酒、苹果酒、猕猴桃酒、山楂酒、橘子酒、蓝莓酒、树莓酒、五味子酒）生产方案的基础上增加3种果酒（青梅酒、杨梅酒、水蜜桃酒），调整产品方案，生产产能仍为300t/a；同时新增蜂蜜酒、精酿啤酒生产线以满足市场需求。项目变动后主要建设内容为：该项目于现有厂区内新建1间啤酒发酵间（用于啤酒生产线建设），新建1间储酒间（用于成品酒储存），依托已建生产车间新增1条蜂蜜酒生产线，新增3种果酒依托已建果酒生产线，仅为原料种类及用量的变动，同时配套建设环保设备。建成后，可年产果酒300t，蜂蜜酒100t，精酿啤酒300t。 经与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中相关内容比对，本项目新增蜂果酒（青梅酒、杨梅酒、水蜜桃酒）、蜜酒、精酿啤酒生产线，符合文件中“规模：2生产、处置或储存能力增大30%及以上的”及“生产工艺：6新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，其他污染物排放量增加10%及以上的”，判定属于重大变动。 根据《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2021〕11号）中 “二、建设项目重大变动环评管理适用于环境影响报告书（表）已经批准且未通过竣工环境保护验收的建设项目，已通过竣工环境保护验收自主建设项目发生重大变动的，建设单位应根据变动的内容按照改建、扩建项目编制并报批环评文件”，本项目属于“环境影响报告表已经批准且未通过竣工环境保护验收的建设项目”，根据文件要求，需重新报批项目环评手续。 2.建设内容 本项目主要工程组成详见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 项目组成; 工程 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产 车间; 钢结构厂房，占地面积865 m2，内设啤酒发酵间（未建）、麦芽粉碎间（未建）、原料加工区、纯水制备间、发酵配料间（果酒、蜂蜜酒生产车间）、空瓶间、灌装间、洗瓶间及包装间等，建成后，可年产果酒300t，蜂蜜酒100t，精酿啤酒300t。; 已建. 啤酒 发酵间; 占地面积165 m2，位于车间内西北角， 用于精酿啤酒生产线建设; 新建. 辅助工程; 办公室; 1层，钢结构，建筑面积100m2，位于厂区西侧， 用于职工日常办公。; 已建. 公用工程; 供水; 由市政给水管网供给。; 依托. 排水; 项目实行雨污分流制， 生活污水经化粪池处理后清运肥田处理; 已建. 生产废水经一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉; 新建. 供电; 市政供电管网。; 依托. 环保工程; 废气; 发酵废气：车间安装排风扇，加强车间通风。; 已建. 恶臭废气：一体化污水处理设备采用地埋式安装，加盖密闭处理，喷洒除臭剂，加强四周绿化。; 新建. 废水; 生活污水经化粪池处理后清运肥田处理; 已建. 生产废水：一体化污水处理设备，处理规模0.5m³/h，主要处理工艺为“A2/O”，经处理达标后用于周边农田灌溉。; 新建. 噪声; 选用低噪设备，设备安装设置基础减振、 生产过程中关闭门窗，厂房隔声、距离衰减等; 新建. 固废; 一般固废暂存区，占地50m2， 用于一般工业固体废物收集暂存; 新建. 危险废物贮存库，占地5m2，用于危险废物收集暂存; 新建. 储运工程; 包材库; 占地面积为40m2，主要进行外包材料的堆存; 已建. 内材库; 占地面积为25m2，主要用于内包材料的暂存; 已建. 成品库; 占地面积为75m2，主要用于成品酒临时暂存; 已建. 储酒间; 占地面积为90m2，主要用于成品酒堆存; 新建. - 3.产品及产能 本项目产品规模及方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 名称; 产品规格; 产量（t/a）. 1; 果酒; 桑葚酒; 375ml/瓶; 300; 45. 2; 苹果酒; 375ml/瓶; 45. 3; 猕猴桃酒; 375ml/瓶; 45. 4; 山楂酒; 375ml/瓶; 30. 5; 橘子酒; 375ml/瓶; 30. 6; 蓝莓酒; 375ml/瓶; 30. 7; 树莓酒; 375ml/瓶; 30. 8; 青梅酒; 375ml/瓶; 5. 9; 杨梅酒; 375ml/瓶; 5. 10; 水蜜桃酒; 375ml/瓶; 5. 11; 五味子酒; 375ml/瓶; 30. 12; 蜂蜜酒; 375ml/瓶; 100. 13; 精酿啤酒; 1000ml/瓶; 300. - 4.主要生产设施 本项目各生产单元、生产设施详见下表： 表2-3 项目生产设施一览表 序号; 名称; 数量（台）; 型号; 使用位置. 果酒生产线. 1; 破压机; 1; /; 原料间. 2; 螺杆泵; 1; 3.0m³/h; 原料间. 3; 清洗槽; 1; /; 原料间. 4; 发酵罐; 3; 5t; 发酵配料间. 5; 储酒罐; 4; 3t; 发酵配料间. 6; 冷冻罐; 1; 3t; 发酵配料间. 7; 卫生泵; 1; 5t/h; 发酵配料间. 8; 硅藻土过滤机（粗滤）; 1; 3t/h; 发酵配料间. 9; 膜过滤机（精滤）; 1; 3t/h; 发酵配料间. 10; 瞬时高温灭菌机; 1; 2t/h; 发酵配料间. 11; 反渗透水净化装置; 1; /; 纯水制备间. 12; 56头回转式洗瓶机; 1; YKC-56; 洗瓶间. 13; 16头直线灌装机; 1; YKZL-16; 灌装间. 14; 打塞机; 1; /; 灌装间. 15; 全自动蜘蛛手烘干机; 1; YKFDW-A; 包装间. 16; 贴标机; 1; YKLM-A; 包装间. 17; 喷码机; 1; C-700; 包装间. 18; 隧道式胶帽热缩机; 1; RSX-5; 包装间. 蜂蜜酒生产线. 1; 过滤机; 1; /; 发酵间. 2; 煮沸锅; 1; /; 发酵间. 3; 旋沉罐; 1; /; 发酵间. 4; 冷却器; 1; /; 发酵间. 5; 发酵罐; 3; 5t; 发酵间. 6; 储酒罐; 4; 3t; 发酵配料间. 7; 冷冻罐; 1; 3t; 发酵配料间. 8; 卫生泵; 1; 5t/h; 发酵配料间. 9; 硅藻土过滤机（粗滤）; 1; 3t/h; 发酵配料间. 10; 膜过滤机（精滤）; 1; 3t/h; 发酵配料间. 11; 瞬时高温灭菌机; 1; 2t/h; 发酵配料间. 精酿啤酒生产线. 1; 麦芽粉碎机; 1; /; 麦芽粉碎间. 2; 输送机; 1; /; 麦芽粉碎间. 3; 糖化罐; 1; 1T; 啤酒发酵间. 4; 过滤罐; 1; 1T; 啤酒发酵间. 5; 蒸汽发生器; 1; /; 啤酒发酵间. 6; 煮沸罐; 1; 1T; 啤酒发酵间. 7; 旋沉罐; 1; 1T; 啤酒发酵间. 8; 热水罐; 1; 2T; 啤酒发酵间. 9; 板式换热器; 1; /; 啤酒发酵间. 10; 发酵罐; 20; 1T; 啤酒发酵间. 11; 灭菌釜; 1; /; 啤酒发酵间. 12; 洗瓶机; 1; YKC-56; 洗瓶间. 13; 灌装机; 1; YKZL-16; 灌装间. 14; 打塞机; 1; /; 包装间. 检验室设备. 1; 物理天平; 1; 精度等级0.1mg; 检验室. 2; 电热恒温干燥箱; 1; ±1℃; 检验室. 3; 消毒锅; 1; /; 检验室. 4; 电冰箱; 1; /; 检验室. 5; 超净工作台; 1; 100级; 检验室. 6; 酸式滴定管; 1; 50mL; 检验室. 7; 碱式滴定管; 1; 50mL; 检验室. 8; 滴定架; 1; 80mL; 检验室. 9; 量筒; 2; 100mL; 检验室. 10; 烧杯; 2; 50mL; 检验室. 11; 培养皿; 10; 90mL; 检验室. 12; 试管; 10; 15*150; 检验室. 13; 三角烧瓶; 1; 250mL; 检验室. 14; 量筒; 3; 1000mL; 检验室. 15; 玻璃漏斗; 2; 75mL; 检验室. 环保设备. 1; 一体化污水处理设备; 1; 0.5m³/h; /. 2; 清水池; 1; 3m×2m×1.5m; /. 注：根据企业提供资料，本项目不涉及淘汰落后的生产设备。 5.主要原辅材料及能源 本项目原辅材料来源为当地市场进行购买，消耗量如下表所示： 表2-4 原辅材料消耗一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 年用量; - 包装规格; - 最大储存量t. - 果酒生产线. 1; 桑葚; - t/a; 62.5; - /; 根据企业提供资料，本项目果酒为周期性生产，当季度采摘的成熟果子入厂后及时进行生产加工，不设冷藏、冷库等储存库. 2; 苹果; - t/a; 62.5; - /. 3; 猕猴桃; - t/a; 62.5; - /. 4; 山楂; - t/a; 37.5; - /. 5; 橘子; - t/a; 37.5; - /. 6; 蓝莓; - t/a; 37.5; - /. 7; 树莓; - t/a; 37.5; - /. 8; 青梅; - t/a; 10; - /. 9; 杨梅; - t/a; 10; - /. 10; 水蜜桃; - t/a; 10; - /. 11; 五味子; - t/a; 37.5; - /. 12; 酵母; - t/a; 0.03; - 10kg/箱; - 0.01. 13; 食品添加剂; - t/a; 0.005; - 5kg/袋; - 0.005. 14; 皂土; - t/a; 0.1; - 10kg/袋; - 0.05. - 精酿啤酒生产线. 1; 啤酒花; - t/a; 0.05; - 5kg/袋; - 0.01. 2; 麦芽; - t/a; 100; - 45kg/袋; - 5. 3; 酵母; - t/a; 0.1; - 10kg/箱; - 0.01. 蜂蜜酒生产线. 1; 蜂蜜; - t/a; 100; - 50kg/桶; - 5. 2; 酵母; - t/a; 0.03; - 10kg/箱; - 0.01. - 包装材料. 1; 酒瓶; - 万个/a; 106.7; - /; - 10万个. 2; 木塞; - 万个/a; 106.7; - /; - 10万个. 3; 瓶盖; - 万个/a; 106.7; - /; - 10万个. 4; 外包装纸箱; - 万个/a; 17.78; - /; - 3万个. - 检验室试剂. 1; 蒸馏水; - kg/a; 20; - 5kg/桶; - 0.02. 2; 酚酞试剂; - kg/a; 2; - 500mL/瓶; - 0.002. 3; 氢氧化钠; - kg/a; 2; - 500mL/瓶; - 0.002. 4; 菲林溶液; - kg/a; 1; - 500mL/瓶; - 0.001. 5; 次甲基蓝; - kg/a; 1; - 500mL/瓶; - 0.001. 6; 盐酸; - kg/a; 1; - 500mL/瓶; - 0.001. 本项目能源消耗情况见下表。 表2-5 能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 水; m³/a; 633.5; 市政供水管网. 2; 电; 万kwh/a; 0.25; 市政供电管网. 6.水平衡分析 （1）给水 本项目水源来自市政供水管网，运营期用水为生产用水、生活用水及绿化用水。 1）生产用水 ①原料清洗用水：根据企业提供资料，本项目鲜果进厂后需要清洗，除去鲜果表面的泥土、杂质。清洗用水量约为0.5t/t-原料，本项目鲜果用量为405t/a，则清洗用水量为1.01m³/d（202.5m³a）。 ②冷却用水：本项目蜂蜜酒及啤酒生产过程中需要使用冷却器/板式换热器进行间接冷却。根据企业提供资料，冷却用水循环使用，定期补充，定期更换。冷却水平均每生产约100t酒补充一次，每次补水量约0.25m³，则冷却补充水约1.75m³/a；冷却水每生产400t酒整体更换一次，每次更换水量约5m³，则冷却更换水用量约10m³/a。 ### 综上，冷却水用量约为0.059m³/d（11.75m³/a）。 ③设备清洗用水 ### a、破压机：根据企业提供资料，本项目破压机每天生产结束后采用纯水清洗一次，用水量约为50L·次，则用水量为0.05m³/d（10m³/a）。 ### b、罐体清洗：项目发酵罐、储酒罐、冷冻罐等各类罐体在每种酒或同种酒一个批次生产结束后，需要对各类罐体清洗1次，项目各类罐体共计42个，清洗使用纯水用量平均约为0.1m³/个·次，年平均清洗15次，则用水量为0.315m³/d（63m³/a）。 c、生产装置、管道：根据企业提供资料，生产过程中装置、管道清洗采用纯水，用水量约为0.2m³/d，运营期200d，则用水量约为0.2m³/d（40m³/a）。 ### 综上，设备清洗用水量约为0.565m³/d（113m³/a）。 ### ④皂土溶胀用水：本项目采用皂土进行澄清处理，皂土使用前用10倍于皂土重量的纯水与皂土混匀溶胀。项目皂土用量为0.1t/a，皂土溶胀用水量为0.005m³/d（1m³/a），此部分水全部进入产品。 ⑤洗瓶用水：本项目灌装用酒瓶购买时已经厂家严格清洗过，项目灌装时仅使用纯水进行简单冲洗即可，根据企业提供资料，洗瓶用水约为0.05L/个，项目酒瓶用量为106.7万个/a，则洗瓶用水量约0.27m³/d（53.35m³/a）。 ⑥纯水制备用水：根据企业提供资料，本项目冷却用水、设备清洗用水、皂土溶胀用水及洗瓶用水均采用纯水，项目在纯水制备间设置反渗透水净化装置一台，制水能力为1m³/h，项目生产过程中纯水总用量为0.899m³/d（179.1m³/a），纯水产水率约为70%，则自来水用量约为1.28m³/d（256m³/a）。 ⑦地面清洗用水：根据企业提供资料，每天生产结束后，需采用拖把对车间地面拖洗。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）（修订版）及类比同行业，车间地面清洗用水约为0.1L/m2·d，本项目生产车间总占地面积865m2，则地面清洗用水为0.087m³/d（17.4m³/a），车间地面清洗用水来自于纯水制备产生的浓水。 ### ⑧检验室用水：项目检验室主要检验其色泽、口味等感官指标，项目检验用水为溶液配制、容器清洗等。根据企业提供资料，实验室用水为外购蒸馏水，用量约为20kg/a。废水量按80%计，检验室废液产生量为23kg/a（含试剂）。 2）生活用水 本项目劳动定员25人，年工作200天，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）（修订版）中行政办公人员及结合项目特点，本项目营运期厂区员工用水量按35L/人•d计，则本项目员工生活用水量为0.875m³/d（175m³/a）。 ### 3）绿化用水 ### 项目厂区绿化面积约100m²，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）（修订版），绿化用水量以2L/m2·次计算，每周浇灌1次，则绿化用水量为0.03m³/d（5.6m³/a），项目绿化用水来自于纯水制备产生的浓水。 ### （2）排水 ### 1）生产废水 ①原料清洗废水：项目原料清洗废水产生量按用水量的80%计，则原料清洗废水产生量为0.81m³/d（162m³a），经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉。 ②冷却废水：本项目冷却水每生产400t酒整体更换一次，每次更换水量约5m³，则冷却废水产生量约为0.05m³/d（10m³/a），经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉。 ③设备清洗废水：项目设备清洗废水产生量按用水量90%计，则设备清洗废水产生量为0.51m³/d（102m³/a），经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉。 ### ④皂土溶胀废水：本项目皂土溶胀用水全部进入产品，无废水产生。 ⑤洗瓶废水：本项目洗瓶废水产生量按用水量90%计，则洗瓶废水产生量为0.24m³/d（48m³/a），经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉。 ⑥纯水制备废水：本项目反渗透水净化装置纯水产水率约为70%，自来水用量为1.28m³/d（256m³/a），则浓水约为0.381m³/d（76.9m³/a），项目产生的浓水污染种类简单，主要污染因子为SS，污染物浓度很小，部分用于车间地面清洗、绿化，其余经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉。 ⑦地面清洗废水：本项目车间地面清洗用水来自于纯水制备产生的浓水，废水产生量按用水量的80%计，则地面清洗废水产生量约为0.07m³/d（14m³/a），经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉。 ### ⑧检验室废水：本项目实验室用水为外购蒸馏水，用量约为20kg/a。废水量按80%计，检验室废液产生量为23kg/a（含试剂），作为危险废物交由有资质单位处置。 - 2）生活污水 - 生活污水产生量以其用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.7m³/d（140m³/a），经厂区化粪池收集后用于周边农田施肥。 本项目用水、排水量估算表见下表。 表2-6 项目用、排水情况表 序号; 用水项目; 定额; 计算 依据; 用水量; 排水量; 去向. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 1; 原料清洗用水; 0.5t/t-原料; 1.01; 202.5; 0.81; 162; 一体化污水处理系统处理后用于周边农田灌溉. 2; 冷却用水; /; 0.059; 11.75; 0.05; 10. 3; 设备清洗用水; 50L·次；0.1m³/个·次；0.2m³/d; 0.565; 113; 0.51; 102. 4; 洗瓶用水; 0.05L/个; 0.27; 53.35; 0.24; 48. 5; 纯水制备用水; 制水率70%; 1.28; 256; 0.381; 76.9. 6; 地面清洗用水; 0.1L/m2·d; 0.087; 17.4; 0.07; 14. 7; 皂土溶胀用水; 皂土:水=1:10; 0.005; 1; 0; 0; 进入产品. 8; 绿化用水; 2L/m2·次; 0.03; 5.6; 0; 0; 自然蒸发. 9; 生活用水; 35L/人.d；25人; 0.875; 175; 0; 0; 清运肥田. 合计; /; /; 3.16; 633.5; 0; 0; /. 备注：本项目冷却用水、设备清洗用水、洗瓶用水、地面清洗用水、皂土溶胀用水、绿化用水来源于纯水制备产生的纯水或浓水，不新增新鲜水使用量。. 图2-1 项目水平衡图 单位：m³/d 7.劳动定员及工作制度 根据企业提供的资料，本项目劳动定员25人，每日8小时工作制。其中果酒生产集中于每年5月至11月，年工作200天；啤酒及蜂蜜酒根据市场调整生产时间，年工作均为200天。 8.厂区平面布置 本项目办公区位于厂区西侧，生产车间位于厂区东侧，储酒间位于厂区南侧，啤酒发酵间位于车间内东北角，发酵配料间位于车间内东北角，洗瓶间、灌装间、包装间等位于车间内南侧，一体化污水处理设备位于车间外北侧，厂区总体布局合理紧凑，车间内各功能分区明确，满足规范要求。 综上，本项目的平面布置合理可行。项目的厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.果酒生产工艺流程 图2-2 果酒生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节： （1）原料分选：当季采摘的成熟果子装入塑料筐内由汽车拉至场原料间，进厂无外包装，本项目不设冷藏、冷库，原料随进随用，人工对原料进行分选，选择无虫咬、破损、无腐烂、无污染成熟度在8成以上的原料，成熟度达不到要求的糖度会低，影响产品的产酒量。此过程会产生烂果。 （2）清洗：对合格的原料倒入清洗槽人工进行清洗，清洗表面的泥土、杂质等。此过程会产生原料清洗废水。 （3）破碎压榨：将清洗后的果子倒入破压机内进行破碎压榨，要求进厂果子及时破碎。此过程会产生设备噪声。 （4）发酵：破碎后的果子、果汁通过螺杆泵送入发酵罐中发酵处理，按照入罐中的果汁量，加入0.5%的酵母，搅拌均匀，发酵温度控制在22-26℃（温度过低时通过电加热升温），发酵3d。发酵过程中会产生少量CO2及乙醇废气。 （5）分离：将发酵好的果酒和皮渣通过管道分离。此过程中会产生皮渣。 （6）贮存陈酿：分离后的果酒用卫生泵打到储酒罐内，密封隔氧陈酿，常温满罐储存，陈酿期约半年；此过程中会产生酒脚。 （7）澄清处理：陈酿完成后，本项目采用皂土进行澄清处理，皂土使用前用10倍于皂土重量的纯水与皂土混匀溶胀，将经过溶胀的皂土加到果酒中。 （8）调配过滤：将澄清处理后的果酒进行调配过滤处理。严格按照配方及GB2760-2014要求加入食品添加剂，原酒酒龄及各项指标成品感官及理化指标达标后通过硅藻土过滤机（粗滤）及膜过滤机（精滤）对调配好的酒进行过滤，并在成品罐中贮存。此过程中会产生沉渣、废硅藻土、废过滤膜及设备噪声。 （9）冷冻：过滤后的果酒置于冷冻罐冷冻保持5-10天，稳定性合格后取样，检测其色泽、口味等感官指标，合格后出罐。 （10）灭菌：冷冻完成后，采用瞬时高温灭菌机灭菌处理，灭菌机能源为电。 （11）灌装灯检：灭菌后的果酒经管道输送至灌装线，灌装流程如下： ①洗瓶：本项目所用包装瓶购买时已经厂家严格清洗过，项目包装使用时只进行简单水冲清洗。将外购的酒瓶、瓶盖放入洗瓶机内，进行水压冲洗瓶内外，用水为纯净水，冲洗3~5分钟取出放入不锈钢输送线。瓶盖、酒瓶经清洗后无需烘干直接进入灌装车间；此过程会产生洗瓶废水及设备噪声。 ②灌装：洗好的酒瓶放入高精度定量灌装机进行装酒； ③灯检：采用紫外线对酒瓶进行照透，对果酒进行灯检； ④封口：采用打塞机打入木塞，随后采用隧道式胶帽热塑机压盖密封后进入下道工序； ⑤烘干：将灌装好的酒瓶采用全自动烘干机进行烘干，高温达到150℃，直到酒瓶无湿气为止。烘干能源采用电； ⑥复检：将烘干的酒瓶送入复检处，随手翻动瓶身，使酒液在瓶内上下流动，对准灯光，再次观察酒中有无杂质和悬浮物，将不合格的酒瓶挑出返工，合格的送入下道工序。 （12）包装入库 ①贴标：采用贴标机将商标对准瓶上的方格贴稳、贴正、贴牢；项目贴标工序直接采用外购做好的贴纸进行贴标，不使用有机挥发性的胶水，无废物产生； ②喷码：采用喷码机标注生产日期； ③装箱：装箱时注意酒瓶、商标是否合格，如数装入包装箱（外购）中，然 后放入合格证，方可封口，封口时将箱口对齐，采用进行胶带封口； - ④入库：将成品酒堆放整齐，送入储酒间内存放。 此过程会产生废包装物。 - 2.蜂蜜酒生产工艺流程 图2-3 蜂蜜酒生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节： （1）选蜜：蜂蜜从蜂场或者蜂业合作社购买，需符合国家标准（GB 14963-2011）； （2）稀释、煮沸灭菌、冷却：将购买的蜂蜜人工置入大铁锅中，加入一定量的纯水，通过电加热至50-90℃，主要为融化蜂蜜的同时进行高温灭菌处置；然后通过冷却器间接冷却至25℃。此过程会产生冷却废水。 （3）发酵：将冷却后的蜂蜜溶液加入酵母，按比例放入发酵罐中进行发酵，时间约为20天；此过程会产生少量CO2及乙醇废气。 （4）分离：完成的蜂蜜酒在发酵罐中静置沉淀3天后进行清浊分离，将上部澄清液导入储酒罐内，得到蜂蜜原酒；此过程会产生沉渣。 （5）陈酿：将分离的蜂蜜原酒静置20天，使其口味、香味等达到一个平衡；静置结束后将蜂蜜原酒通过高精度过滤机进行过滤，过滤后由泵打入不锈钢储存罐，再通过高压力过滤机（2万孔）进行再过滤，过滤后由泵打入高压罐。这2次过滤均为进一步去除蜂蜜原酒中的花粉杂质；此过程中会产生设备噪声、废过滤布及花粉杂质。 （6）过滤：将陈酿完成蜂蜜酒通过高密度过滤机（2万孔）进行1次过滤，再次去除蜂蜜酒中的花粉杂质；此过程中会产生设备噪声、废过滤布及花粉杂质。 （7）灭菌：采用瞬时高温灭菌机灭菌处理，灭菌机能源为电。 （8）灌装：将高压罐中的成品蜂蜜酒送入生产线进行灌装、加盖包装等；此过程会产生洗瓶废水、废包装物及设备噪声。 （9）成品酒：将包装完成的蜂蜜酒送至储酒间等待外售。 - 3.精酿啤酒生产工艺流程 图2-4 精酿啤酒生产工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节： （1）选料破碎：将麦芽（选用澳麦双棱麦芽-3~5EBC）用3%-5%的纯水搅拌均匀静止五分钟后使用粉碎机粉碎，此过程于封闭粉碎腔内进行。粉碎要求：内破外不破，即麦芽的种粒使其破裂，而麦芽皮其不破损，方便在后期糖化时过程中过滤，因此，破碎过程中无粉尘产生；因麦芽颗粒较大，投料过程中无起尘现象，此过程会产生设备噪声。 （2）糖化：在糖化罐内加入纯水，加水量应为麦芽重量的4倍左右，粉碎后的麦芽粉料通过密闭管道输送到糖化罐中，打开加热棒加至50℃左右，浸泡50分钟左右，让麦芽粉充分吸水膨胀；再打开加热棒，将温度升至65℃后，保持此温度20分钟左右，使其进行糖化。 麦芽糖化是利用麦芽中所含的各种水解酶，将麦芽中不溶性高分子物质（淀粉、蛋白质、半纤维素及其中间分解产物等），逐步分解为可溶性的低分子物质，糖化后混合液称为糖化醪。 （3）过滤：打开加热棒升温至76℃，使酶活力丧失，糖化醪中各种成分的相对比例基本固定下来，然后打开管道泵，将糖化醪泵入过滤罐静置50分钟后进行过滤，使得麦汁和麦糟分离，待第一麦汁滤出后，加入洗糟水，将过滤罐中的残糖洗出，过滤结束后，取出麦糟。此过程会产生麦糟。 （4）煮沸：将分离出的麦汁通过管道泵泵入煮沸罐中升温至沸点（电加热），并持续60~90分钟。在达到沸点的同时加入啤酒花。使酸溶解出来，使蛋白质和鞣质缩合，形成热凝固物析出，同时对麦汁进行杀菌。 （5）旋沉冷却：煮沸后的麦汁进入旋沉罐，分离掉酒花糟和热凝固物，旋沉罐的工作原理是将麦汁以切线方向进入旋沉罐，产生涡流（回旋效应），凭借离心力的作用使酒花糟和热凝固物以锥丘状沉降于罐底中央，与麦汁分离。麦汁经过板式换热器进行间接冷却，使其进一步冷却至发酵所需温度。此过程会产生酒花糟、热凝固物及冷却废水。 （6）发酵成熟：麦汁达到发酵温度后，通过管道泵快速泵入发酵罐，并迅速添加酵母，进入发酵阶段，发酵结束时，酵母沉降下来，由罐底将其排出。将发酵罐温度降低至0℃左右，进行后发酵，使其进一步澄清、后熟和二氧化碳饱和。后发酵的时间随所用酵母、后发酵温度及所酿啤酒品种的不同而有所差别，短则7~10天，长则1~3个月。在后熟过程中，要定期的将失去活力并沉降的酵母排出。此过程会产生少量CO2、乙醇废气及废酵母。 （7）灌装：发酵完成的啤酒装罐后需进行巴氏灭菌2.5h，灭菌完成后送入灌装生产线进行灌装、加盖包装等；此过程会产生洗瓶废水、废包装物及设备噪声。 （8）成品酒：将包装完成的啤酒送至储酒间等待外售。 此外，本项目一体化污水处理设备会产生恶臭废气、污泥；生产设备、罐体清洗过程中会产生设备清洗废水；地面清洗会产生地面清洗废水；制水机会产生纯水制备废水；检验室会产生检验室废液（本项目试剂使用量较小，使用后均进入检验室废液中，无过期试剂等废试剂产生）、废试剂瓶。 本项目运营期各生产工序产污环节汇总情况见下表： 表2-7 项目各生产工序产污环节汇总表 污染类型; 产污环节; 主要污染物. 废气; 发酵工序; 发酵废气. 一体化污水处理设备; 恶臭废气. 废水; 生产过程; 原料清洗废水. 设备清洗废水. 洗瓶废水. 地面清洗废水. 纯水制备废水. 冷却工序; 冷却废水. 职工生活; 生活污水. 噪声; 各生产设备; 设备噪声. 固体废物; 原料分选、分离; 烂果、皮渣. 破碎工序; 收集粉尘. 贮存陈酿; 酒脚. 过滤、分离、陈酿工序; 沉渣、花粉杂质、麦糟、废硅藻土、废过滤膜、废过滤布. 旋沉; 酒花糟、热凝固物. 纯水制备; 废反渗透膜. 发酵; 废酵母. 灌装、包装; 废包装物. 一体化污水处理设备; 污泥. 检验室; 检验室废液、废试剂瓶. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 根据企业提供资料，项目租赁场地时现状为荒草地，地表植被为区域内常见杂草种类，无与项目有关的其他原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本项目采用宝鸡市生态环境局公布的《宝鸡市2022年环境质量公报》（太白县）数据，统计结果见下表。 表3-1 基本因子环境空气质量监测结果统计表 监测 点位; 统计 指标; PM10 均值 （μg/m³ ); PM2.5 均值 （μg/m³ ); SO2均值 （μg/m³）; NO2均值 （μg/m³ ); CO第95百分位浓度（mg/m³); O3第90百分位浓度（μg/m³ ). 太白县; 监测值; 34; 18; 9; 10; 0.8; 122. 标准值; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 占标率; 49%; 51%; 15%; 25%; 20%; 76%. 注：CO：日均值第95百分位数浓度；O3：日最大8小时均值第90百分位数浓度。 由统计结果可知，项目所在区域环境空气中PM10浓度年均值、PM2.5浓度年均值、SO2浓度年均值、NO2浓度年均值、一氧化碳第95百分位、臭氧8小时第90百分位浓度均满足国家环境空气质量二级标准，因此，项目所在区域为达标区域。 2.地表水环境 本次评价引用《宝鸡市2022年环境质量公报》中石头河出境断面监测数据，统计结果见下表。 表3-2 监测断面水质监测结果单位：mg/L 评价断面; 水域 类别; 监测因子; 溶解氧; 高锰酸 盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷; 氟化物. 石头河 出境断面; III类 水域; 监测值; 9.5; 2.4; 1.9; 0.13; 8.9; 0.04; 0.159. 评价标准; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2; ≤1.0. 占标率; 190%; 40%; 48%; 13%; 45%; 20%; 16%. 由上表可知，石头河出境断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 3.声环境 根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 项目厂界外500m范围大气环境保护目标汇总见下表。 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/m; 名称; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X/Y. 大气环境; 107°39′44.37″；34°06′25.16″; 瓦窑坡村; 西北; 182m. 107°39′43.29″；34°06′09.43″; 梁家山村; 西南; 157m. 生态环境; /; 太白石头河 国家湿地公园; 西; 134m. 地表 水环境; /; 石头河水库饮用水源保护区; 本项目位于准保护区. /; 石头河; 西; 296m. 2.声环境 根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。 3.地下水环境 根据现场勘查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 （1）项目发酵过程会产生乙醇废气，参考执行非甲烷总烃排放标准，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值； （2）恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放限值要求。 表3-4 大气污染物排放标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点 （无组织）mg/m³; 4.0. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 臭气浓度; 无量纲; 20. 氨; 浓度mg/m³; 1.5. 硫化氢; 浓度mg/m³; 0.06. 2.废水排放标准 本项目生产废水经一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉，生产废水水质浓度执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准要求。 表3-5 农田灌溉水质标准（旱地作物） 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废水; 《农田灌溉水质标准》 （GB 5084-2021）; pH; 5.5-8.5. COD; 200mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 100mg/L. 水温; 35℃. 3.噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 表3-6 厂界环境噪声排放标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数 值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间dB（A）; 60. 夜间dB（A）; 50. 4.固体废物执行标准 一般固废贮存、处置满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，项目主体工程建设已完成，施工期建设内容为啤酒发酵间及储酒间建设，项目厂区地面已全部硬化（除绿化带外），仅为厂房搭建、一体化污水处理设备及设备安装，施工期影响主要为废气、废水、噪声及固体废物。 1.废气 本项目施工期会有小面积动土作业，主要是用于立柱建设及一体化污水设备土建作业，此过程会产生少量施工扬尘，通过作业面洒水进行湿法作业，土方临时暂存采用篷布遮盖，及时回填夯实，多余的少量土方用于厂区绿化带修整；厂区内车辆行驶区域进行洒水降尘，防止运输扬尘的产生。 施工机械运行过程会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO及THC等，由于其产生量不大，施工周期短，影响范围有限，对环境影响比较小。 2.废水 项目施工期用水主要为混凝土养护用水（局限于土方作业区），通过控制用水量，保持混凝土面湿润但又不形成径流为准，此部分用水自然蒸发；施工人员产生少量的生活污水，经厂区现有化粪池收集后用于周边农田肥田。 3.噪声 本项目施工期噪声主要来源于设备安装过程中产生的偶发性噪声，其噪声值在70～90dB（A）之间，要求企业严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求进行控制，施工期噪声随着施工期的结束而结束，对周边声环境影响较小。 4.固废 项目施工期会产生少量的建筑废料，主要为废钢板、钢筋、彩钢瓦等，产生量约为2t，收集后外售综合利用；设备安装时会产生少量的包装垃圾，约为0.04t，收集后外售综合利用；生活垃圾产生量约为0.05t，由环卫部门进行清运处理。 综上，项目在施工过程产生的废气、废水、噪声及固体废物，在采取相关的防治措施后，对周边环境影响较小，随着施工期的结束，各类污染也将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）废气污染物排放源 本项目生产过程中废气为发酵过程中产生的发酵废气及一体化污水处理设备运行过程中产生的恶臭废气。 （2）源强核算 1）发酵废气 本项目果酒、蜂蜜酒、啤酒发酵过程中会产生发酵废气，主要为CO2、乙醇，从发酵罐呼吸口排放。类比同类行业，发酵过程中，可发酵性糖约有96%发酵为乙醇和CO2，是代谢的主产物，2%-2.5%转化为高级醇、有机酸等其他发酵副产物，1.5%-2%作为碳骨架合成新酵母细胞。发酵过程中产生的少量CO2和乙醇以无组织形式排放于车间内。 2）恶臭废气 本项目一体化污水处理设备运行时会产生恶臭废气，主要为NH3、H2S。类比同类行业，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目一体化污水处理设备BOD5处理量为0.3158t/a，则NH3产生量为0.98kg/a；H2S的产生量为0.038kg/a。 本项目一体化污水处理设备设置为地埋式，各处理单元加盖进行封闭，此外通过喷洒除臭剂及加强四周绿化，可有效减少恶臭废气排放，除臭效率为30%，则NH3排放量为0.68kg/a；H2S排放量为0.027kg/a。 本项目恶臭产生量较小，采取上述措施后，项目一体化污水处理设备产生的恶臭废气对周围环境影响较小。 （3）达标排放情况 1）发酵废气：本项目发酵废气产生量较小，于车间内无组织排放，通过加强车间通风可降低车间浓度，类比同行业，发酵废气中乙醇（以非甲烷总烃计）无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 2）恶臭废气：本项目一体化污水处理设备采用地埋式安装，各处理单元加盖进行封闭，四周通过喷洒除臭剂及加强绿化建设。类比同行业，在采取相应措施后，无组织恶臭废气中NH3、H2S排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）污染物排放限值要求。 （4）非正常情况 本项目发酵废气、恶臭废气排放量较小，对周边大气环境影响较小。 （5）废气处理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中“6.污染防治可行技术要求”中“应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，或者投放除臭剂，或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放”，本项目一体化污水处理设备设置为地埋式，各处理单元加盖进行封闭，此外通过喷洒除臭剂及加强四周绿化来减少恶臭废气排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中推荐可行技术。 因此，本项目废气处理设施科学有效，具备可行性。 （6）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒饮料制造工业》（HJ1028-2019）及《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造（HJ1085-2020）中相关要求，本项目大气污染源监测计划详见下表。 表4-1 大气污染源监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 上风向1个点， 下风向3个点; 臭气浓度、 氨、硫化氢; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放限值. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. （7）环境影响分析 综上，项目在采取废气污染治理措施后，污染物排放浓度可满足相应排放标准要求，废气处理设施合理可行，运营期废气排放对周围大气环境的影响较小。 2.废水 （1）废水污染物排放源 根据前文水平衡图分析，本项目废水产排情况如下。 - 本项目原料清洗废水产生量为0.81m³/d（162m³a）；冷却废水产生量约为0.05m³/d（10m³/a）；设备清洗废水产生量为0.51m³/d（102m³/a）；洗瓶废水产生量为0.24m³/d（48m³/a），统一收集后经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉；纯水制备浓水约为0.381m³/d（76.9m³/a），部分用于车间地面清洗、绿化，其余经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉；地面清洗废水产生量约为0.07m³/d（14m³/a），经厂区一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉；皂土溶胀用水全部进入产品，无废水产生；生活污水产生量约为0.7m³/d（140m³/a），经厂区化粪池收集后用于周边农田施肥。 - 根据企业提供的一体化污水处理设计方案及参照《酿造工业废水治理工程技术规范》表2中各类酿造废水的污染负荷中葡萄酒、啤酒综合废水的质量浓度，结合本项目特点，项目高浓度废水产生量较小，多为中低浓度废水，综合考虑，本项目生产废水中各污染物取值浓度为：pH：5~7.5，COD：1700mg/L；BOD：900mg/L；氮氮：90mg/L，污染物去除效率参照《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ 576-2010）表2中A2/O污染物去除效率，本项目生产废水产、排放情况如下： 表4-2 项目生产废水信息一览表 产污环节; 原料清洗、冷却、设备清洗、洗瓶、纯水制备、地面清洗. 类别; 生产废水. 污染物种类; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 设计进水浓度（mg/L）; 5-7.5 （无量纲）; 1700; 900; 200; 90. 污染物产生量（t/a）; /; 0.6628; 0.3509; 0.0780; 0.0351. 治理 设施; 处理能力; 0.5m³/h. 治理工艺; 格栅+调节池+A2/O+初沉池+二沉池+清水池. 治理效率; /; 90%; 90%; 90%; 80%. 是否 可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 389.9. 设计出水浓度（mg/L）; 5.5-7.5 （无量纲）; 170; 90; 20; 18. 污染物排放量（t/a）; /; 0.0663; 0.0351; 0.0078; 0.007. 排放方式; 直接排放□ 间接排放☑. 排放去向; 用于周边农田灌溉. （2）达标排放情况 本项目生产废水经配套一体化污水处理设备处理后污水中COD、BOD5、SS排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准要求。 （3）废水污染治理设施可行性 1）废水处理工艺可行性 本项目拟建一套一体化污水处理设备，采用地埋式安装。车间内地面设置导流槽（0.2m×0.2m×0.2m），各工序生产废水经导流收集后自流进入一体化污水处理设备。根据企业提供的污水处理设计方案，一体化污水处理设备位于车间外北侧，设计处理规模0.5m³/h，池体尺寸2m×2m×2m，有效容积5m³，水力停留时间10h，采用处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（H1028-2019）中推荐的可行性技术，具体工艺如下： 图4-1 污水处理工艺流程图 污水处理工艺简述： ①格栅：格栅为初级过滤设备，斜置于调节池进水口处，主要拦截污水中的漂浮物和粗大的悬浮物等，以保护后面的各处理单元。 ②调节池：污水进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 ③A2O：为进一步降低SS，BOD，COD的含量，采用A2O工艺对废水进一步净化处理，此法兼有活性污泥法和生物膜法的特点，具有较高的处理负荷。A2O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，提高污水的可生化性，提高氧的效率；在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH₃、NH+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO³-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO³·还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，实现污水无害化处理。 ④初沉池、二沉池：初沉池、二沉池的主要作用是截留生化出水中夹带的部分活性污泥、小颗粒悬浮物及胶体物质。在本工艺中同时具有为生化反应池回流污泥的作用，保证反应池内污泥浓度。 项目所采用的废水处理措施为同行业常见、成熟的废水处理工艺，处理后的出水水质可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准要求，项目采取的废水处理工艺合理可行性。 2）废水灌溉利用可行性 本项目生产废水产生量约为1.944m³/d（389.9m³/a），经一体化污水处理设备处理后暂存于清水池（3m×2m×1.5m）内，约4天清运1次，用于周边农田灌溉。 本项目位于宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村，项目周边梁家山村猕猴桃地占地面积约20亩，经太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社协调均可用于本项目废水灌溉。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）（修订版）表60“A0159 猕猴桃”，项目区猕猴桃地灌溉用水量为195m³/亩，梁家山村猕猴桃地灌溉用水需求量为3900m³。项目周边梁家山村猕猴桃地可满足本项目废水的灌溉。因此，项目生产废水经一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉合理可行。 综上所述，本项目生产废水处理措施在经济、技术角度上合理可行。 （4）污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒饮料制造工业》（HJ 1028-2019）及《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造（HJ 1085-2020）中相关要求，本项目大气污染源监测计划详见下表。 表4-3 大气污染源监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 清水池; pH、COD、BOD5、SS、水温; 1次/半年; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准要求. （5）环境影响分析 综上，项目生产废水在采取相应治理措施后，废水中污染物浓度可满足相应灌溉标准要求，废水处理设施合理可行，运营期废水对周围地表水环境不会产生影响。 3.噪声 （1）噪声源 本项目营运期噪声主要来自车间内设备运行噪声，生产设备均为小型设备，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）及类比同类项目，源强在65〜80dB（A）之间，本项目高噪声设备噪声源强见下表。 表4-4 项目噪声排放信息一览表 噪声源; 数量（台）; 产生强度 dB（A）; 降噪措施; 排放强度 dB（A）; 位置. 破压机; 1; 70; 选用低噪设备，设备安装设置基础减振、生产过程中关闭门窗，厂房隔声、距离衰减等; 60; 室内. 螺杆泵; 1; 75; 65; 室内. 卫生泵; 1; 75; 65; 室内. 反渗透水净化装置; 1; 65; 55; 室内. 56头回转式洗瓶机; 1; 65; 55; 室内. 16头直线灌装机; 1; 65; 55; 室内. 潜水泵; 1; 80; 70; 地下. 麦芽粉碎机; 1; 70; 60; 室内. （2）达标情况分析 1）预测模式 ①室内声源 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，本项目隔声量为20dB。 也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本项目平均吸声系数为0.2； R-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算： 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1j-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②总声压级 预测点的噪声预测值为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： 式中：Leq—预测等效声级，dB（A）； Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 2）噪声源对厂界预测结果 本项目厂界预测结果见下表： 表4-5 本项目噪声预测结果 设备; 采取措施后总源强; 距离各厂界的距离（m）及贡献值dB（A）. 项目; 东; 南; 西; 北. 破压机; 60; 距离; 19; 30; 32; 13. 贡献值; 34; 30; 30; 38. 螺杆泵; 65; 距离; 23; 30; 30; 13. 贡献值; 38; 35; 35; 43. 卫生泵; 65; 距离; 23; 21; 30; 24. 贡献值; 38; 39; 35; 37. 反渗透水净化装置; 55; 距离; 10; 28; 36; 15. 贡献值; 35; 26; 24; 31. 56头回转式洗瓶机; 55; 距离; 17; 7; 31; 34. 贡献值; 30; 38; 25; 24. 16头直线灌装机; 55; 距离; 19; 7; 28; 34. 贡献值; 29; 38; 26; 23. 潜水泵; 70; 距离; 26; 23; 25; 22. 贡献值; 42; 43; 42; 43. 麦芽粉碎机; 60; 距离; 23; 34; 30; 7. 贡献值; 33; 29; 30; 42. 贡献值（昼间）; -; 46; 47; 44; 45. （GB12348-2008） 2类标准; 昼间; 60; 60; 60; 60. 是否达标; -; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目夜间不生产，由估算结果可知，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目生产过程中噪声对周围环境影响较小。 （3）降噪措施 ①泵类设备选用低噪高效设备并做好设备维护，避免偶发性噪声产生。 ②破压机、麦芽粉碎机等设置基础减振，布设于密闭空间，通过墙体进行隔声降噪。 ③反渗透水净化装置、洗瓶机、灌装机等设置基础减振，布设于密闭空间。 ④在传播途径上采取隔声、吸声、消声、隔振等有效技术手段及综合治理措施，以抑制噪声与振动的扩散，如生产过程中关闭门窗，厂房隔声、距离衰减等降噪措施。 （4）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目厂界噪声监测计划详见下表。 表4-6 噪声监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 1次/季; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》 中2类标准要求. 4.固体废物 本项目运营期固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母 根据生产工艺流程分析，本项目生产过程中会产生烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母。根据企业提供资料及类比同类企业进行估算，产生总量约为80t/a，其主要成分为纤维素，蛋白质等，无毒无害，收集后采用密闭容器暂存，由附近村民拉运堆肥处理。 ②废硅藻土、废过滤膜、废过滤布、废反渗透膜 本项目过滤、分离、陈酿工序会产生废硅藻土、废过滤膜、废过滤布，纯水制备过程中会产生废反渗透膜，根据企业提供资料及类比同类企业进行估算，产生总量约为0.05t/a，收集后交由环卫部门进行清运处理。 ③废包装物 本项目灌装、包装过程中会产生废包装物，产生量约为0.2t/a，收集外售综合利用。 ④污泥：本项目一体化污水处理设备运行过程中会产生污泥，根据一体化污水处理系统设计及本项目污水处理量推算，污泥产生量约为0.1t/a，收集后用于土方回填或绿化使用。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年）判别，本项目生产过程中危险废物为检验室废液、废试剂瓶。由给排水章节可知，项目检验室废液产生量约为0.023t/a，废试剂瓶产生量约为0.007t/a，属于HW49中“900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”，收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员25人，每人产生的生活垃圾按0.5kg/d计，则产生的生活垃圾为2.5t/a。生活垃圾统一分类收集，由环卫部门进行清运处理。 表4-7 项目固废排放信息一览表 名称; 烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母; 废硅藻土、废过滤膜、废过滤布、废反渗透膜; 废包装物; 污泥. 产生环节; 生产过程; 过滤、分离、陈酿; 灌装、包装; 废水处理. 属性; 一般工业固体废物. 废物类别及代码; /; /; /; /. 有毒有害物质名称; /; /; /; /. 物理性状; 固态/半固态; 固态; 固态; 半固态. 环境危险特性; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 80; 0.05; 0.2; 0.1. 贮存方式; 桶装密闭; 桶装密闭; 桶装; 桶装密闭. 利用处置方式和去向（t/a）; 自行利用量; 0; 0; 0; 0. 委托利用量; 80; 0.05; 0.2; 0.1. 委托处置量; 0; 0; 0; 0. 排放量; 0; 0; 0; 0. 委托单位名称; 由附近村民拉运堆肥处理; 由环卫部门进行清运处理; 收集外售综合利用; 用于土方回填或绿化使用. 表4-7 项目固废排放信息一览表（续表） 名称; 检验室废液、废试剂瓶. 产生环节; 检验室. 属性; 危险废物. 废物类别及代码; （HW49）900-047-49. 有毒有害物质名称; /. 物理性状; 液体. 环境危险特性; T. 产生量（t/a）; 0.03. 贮存方式; 桶装. 利用处置方式和去向（t/a）; 自行利用量; 0. 委托利用量; 0. 委托处置量; 0.03. 排放量; 0. 委托单位名称; 危废处理资质单位. （4）环境管理要求 一般工业固体废物贮存要求： 本项目设置一般固废暂存区，占地50m2，用于一般工业固体废物收集暂存。因本项目生产过程中产生的烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母等本身带有异味，要求企业及时收集后采用密闭容器进行装存，且不宜暂存时间过长，及时交由附近村民拉运进行堆肥处理。建设单位强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，以免产生二次污染，做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等国家相关标准规定的要求，收集后进行有效处置，同时要遵循“资源化、减量化、无害化”的治理原则。 危险废物贮存及转移要求： 1）收集、管理措施 按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。危险废物应尽快送往委托有资质单位处置，不宜存放过长时间，确需暂存的，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中建设要求设置危废临时贮存场所。 2）暂存措施 建设单位在厂区内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的建设要求设置危废临时贮存场所进行贮存，具体要求如下： ①危险废物其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ②危废贮存场所地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③危废暂存场所地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危废暂存间要满足防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散。 ⑤贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑥使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑦贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 上述控制与管理措施使项目危险废物的收集、暂存和保管均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，不会对环境造成二次污染。 综上所述，建设项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物及危险废物妥善处置”的要求，可以实现固体废物零排放。 5.地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型 表4-8 地下水、土壤污染源识别 序号; 污染源; 污染物类型. 1; 危险废物贮存库; 污染影响型. 2; 一体化污水处理设备; 污染影响型. （2）污染途径 项目危险废物贮存库、一体化污水处理设备因管理、操作、保护不当或设计不合理，储存材质不当发生腐蚀，从而污染物发生泄漏，通过垂直入渗后将会对污染源周围土壤及地下水环境造成污染。 （3）防控措施 加强生产管理，减少生产过程中污染物跑、冒、滴、漏等现象发生；对危险废物贮存库、一体化污水处理设备基础地面采取重点防腐防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，可有效的防止污染物渗透到地下污染土壤及地下水。同时，对项目危险废物贮存库设置围堰或托盘等有效措施，经采取以上源头控制和分区防渗措施后，可切断地下水、土壤污染途径，不会对地下水、土壤环境造成污染。 6.环境风险 （1）危险物质及风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目运营过程中涉及的危险物质为检验室盐酸，风险源为检验室、危险废物贮存库及一体化污水处理设备。 危险特性及分布情况见下表。 表4-9 项目重点关注的危险物质的危险性特性及分布情况 序号; 名称; 组分及CAS号; 相态; 贮存地点; 贮存规格及方式; 存在量（t）. 1; 盐酸; 7647-01-0; 液态; 检验室; 500mL/瓶; 0.001. （2）可能影响途径 检验室盐酸暂存处、危险废物贮存库及一体化污水处理设备管理不善，导致污染物无组织流散，造成的地下水及土壤环境污染事故。 （3）环境风险防范措施 根据项目实际情况，需采取的主要环境风险预防措施见下表。 表4-10 本项目主要地下水风险预防措施 环境风险源; 主要预防措施. 检验室盐酸暂存、危险废物贮存库及一体化污水处理设备; 加强检验室管理制度，设置专人对各类试剂进行保管，加强对员工培训工作；按照分区防渗要求，危险废物贮存库及一体化污水处理设备区域均采用抗渗混凝土浇制地面底板，另在相应重点防渗区域铺设环氧树脂进行防渗处理，防止废水（液）下渗进入地基下至土壤层及地下水层；危险废物暂存容器下方设置托盘防止渗漏，设置围堰控制其影响范围；一体化污水处理设备设置巡检人员，日常检查，若出现故障时，车间应立即停止污水排放，对污水处理设备进行检修；制定突发环境事件应急预案，并进行定期演练。. 7.环保投资估算 本项目主要环保投资详见下表。 表4-11 项目环保设施投资一览表 类别; 污染防治措施; 数量; 费用 （万元）. 废气; 发酵废气; 排风扇，加强车间通风; 1套; /. 恶臭废气; 地埋式安装，加盖密闭处理， 喷洒除臭剂，加强四周绿化; 1套; 3. 废水; 生活污水; 化粪池; 1台; /. 生产废水; 一体化污水处理设备; 1套; 12. 噪声; 选用低噪设备，设备安装设置基础减振、 生产过程中关闭门窗，厂房隔声、距离衰减等; /; 2. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存间（50m2），落实 “防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求; 1处; 0.3. 危险废物; 危险废物贮存库（5m2）、签订危险废物处置协议；严格按照危废暂存的要求建设，防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散; 1间; 2.5. 合计; 19.8. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发酵废气 | 非甲烷 总烃 | 排风扇，加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 恶臭废气 | 臭气浓度、 氨、硫化氢 | 地埋式安装，加盖密闭处理，喷洒除臭剂，加强四周绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 不外排，清运肥田 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS | 一体化污水 处理设备 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪设备，设备安装设置基础减振、生产过程中关闭门窗，厂房隔声、距离衰减等 | 厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的2类标准 |
| 固体废物 | 烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母收集后统一由附近村民拉运堆肥处理；废硅藻土、废过滤膜、废过滤布、废反渗透膜收集后交由环卫部门进行清运处理；废包装物外售综合利用；污泥收集后用于土方回填或绿化使用；检验室废液、废试剂瓶交由有资质的单位进行处置；生活垃圾采用垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物根据其危险特性进行分类贮存，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危险废物贮存库、一体化污水处理设备进行重点防渗处理；同时，危废暂存容器底部配置托盘，防止入库过程中因操作不当产生滴漏。 加强日常环境管理，严格控制危险废物转移过程中产生的跑、冒、滴、漏现象，同时对危废暂存设施四周设置围堰，防止流出厂外。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格执行操作规程，及时排除危险废物及风险单元泄漏隐患，设置巡检人员，日常巡检，确保危险废物暂存容器、废水处理设备正常运行。 （2）公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织相关人员成立事故处理应急小组，制定突发环境事件应急预案，并进行定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒饮料制造工业》（HJ1028-2019）中相关要求，本项目环境管理内容如下： （1）严格落实各项废气、废水、噪声处理措施及防治措施，确保厂界噪声达标排放； （2）加强固体废物管理，固体废物的利用和处理处置应满足相关要求，实现固体废物零排放； （3）落实各项风险防控措施，储备相应应急物资，定期开展应急演练； （4）按照自行监测方案开展自行监测； （5）按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次、形式等须满足排污许可证要求； （6）按照排污许可证中执行报告要求定期上报，上报内容需要符合要求； （7）按照排污许可证要求定期开展信息公开。 2.排污口规范化 （1）固定噪声源 在固定噪声源对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 （2）固体废物贮存场所 固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 本项目产生的危险固废（液）和边角料等工业固废，要求设置固体废物临时贮存场所，且存放时间不宜过长，应尽快收集并运至相应处置、利用场所，以防造成二次污染。固体废物临时贮存场所应按照“防渗漏、防雨淋、防扬尘”和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行贮存和处置。 （3）环境保护图形标志 在厂区的噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，环境保护图形符号见下表。 5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 符号简介. 提示图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 固体废物提示. 危险废物贮存设施. |

六、结论

综上，本项目的建设符合宝鸡市“三线一单”及相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的要求，在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的情况下，项目运营期污染物可满足相关环保要求，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | / | / | 0.68kg/a | / | 0.68kg/a | +0.68kg/a |
|  | H2S | 0 | / | / | 0.027kg/a | / | 0.027kg/a | +0.027kg/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母 | 0 | / | / | 80t/a | / | 80t/a | +80t/a |
|  | 废硅藻土、废过滤膜、废过滤布、废反渗透膜 | 0 | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废包装物 | 0 | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 污泥 | 0 | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 检验室废液、 废试剂瓶 | 0 | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①