太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社

《太白县鹦鸽镇农产品加工项目环境影响报告表》

技术评估专家组意见

2023年9月15日，受委托3位专家（名单附后）对《太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社太白县鹦鸽镇农产品加工项目》（以下简称“报告表”）进行了函审，3位专家分别审阅了“报告表”，查阅了有关资料，相互交换了有关意见，形成以下函审意见：

一、项目概况

1、项目名称、地点、建设单位及性质

① 项目名称：太白县鹦鸽镇农产品加工项目

② 建设单位：太白县鹦鸽镇梁家山村股份经济合作社

③ 建设性质：新建

④ 建设地点：宝鸡市太白县鹦鸽镇梁家山村

2、项目组成

表1   项目组成一览表

| 项目组成 | 工程 名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产 车间 | 钢结构厂房，占地面积865 m2，内设啤酒发酵间（未建）、麦芽粉碎间（未建）、原料加工区、纯水制备间、发酵配料间（果酒、蜂蜜酒生产车间）、空瓶间、灌装间、洗瓶间及包装间等，建成后，可年产果酒300t，蜂蜜酒100t，精酿啤酒300t。 | 已建 |
|  | 啤酒 发酵间 | 占地面积165 m2，位于车间内西北角， 用于精酿啤酒生产线建设 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 1层，钢结构，建筑面积100m2，位于厂区西侧， 用于职工日常办公。 | 已建 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政给水管网供给。 | 依托 |
|  | 排水 | 项目实行雨污分流制，生活污水经化粪池处理后清运肥田处理 | 已建 |
|  |  | 生产废水经一体化污水处理设备处理后用于周边农田灌溉 | 新建 |
|  | 供电 | 市政供电管网。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 发酵废气：车间安装排风扇，加强车间通风。 | 已建 |
|  |  | 破碎粉尘：封闭破碎间，自然沉降，及时清扫 | 新建 |
|  |  | 恶臭废气：一体化污水处理设备采用地埋式安装，加盖密闭处理，喷洒除臭剂，加强四周绿化。 | 新建 |
|  | 废水 | 生活污水经化粪池处理后清运肥田处理 | 已建 |
|  |  | 生产废水：一体化污水处理设备，处理规模0.5m³/h，主要处理工艺为“A2/O”，经处理达标后用于周边农田灌溉。 | 新建 |
|  | 噪声 | 选用低噪设备，设备安装设置基础减振、 生产过程中关闭门窗，厂房隔声、距离衰减等 | 新建 |
|  | 固废 | 一般固废暂存区，占地50m2， 用于一般工业固体废物收集暂存 | 新建 |
|  |  | 危险废物贮存库，占地5m2，用于危险废物收集暂存 | 新建 |
| 储运工程 | 包材库 | 占地面积为40m2，主要进行外包材料的堆存 | 已建 |
|  | 内材库 | 占地面积为25m2，主要用于内包材料的暂存 | 已建 |
|  | 成品库 | 占地面积为75m2，主要用于成品酒临时暂存 | 已建 |
|  | 储酒间 | 占地面积为90m2，主要用于成品酒堆存 | 新建 |

二、项目所在区域环境质量现状及环境保护目标

（1）项目所在区域环境空气中PM10浓度年均值、PM2.5浓度年均值、SO2浓度年均值、NO2浓度年均值、一氧化碳第95百分位、臭氧8小时第90百分位浓度均满足国家环境空气质量二级标准，因此，项目所在区域为达标区域。

（2）石头河出境断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

（3）根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。

（4）环境保护目标

1）大气环境

项目厂界外500m范围大气环境保护目标汇总见下表。

表3-5  项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标/m | 名称 | 相对场址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X/Y |  |  |  |
| 大气环境 | 107°39′44.37″；34°06′25.16″ | 瓦窑坡村 | 西北 | 182m |
|  | 107°39′43.29″；34°06′09.43″ | 梁家山村 | 西南 | 157m |
| 生态环境 | / | 太白石头河 国家湿地公园 | 西 | 134m |
| 地表 水环境 | / | 石头河水库饮用水源保护区 | 本项目位于准保护区 |  |
|  | / | 石头河 | 西 | 296m |

2）声环境

根据现场勘查，项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。

3）地下水环境

根据现场勘查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

三、环境保护措施监督检查清单

表4  环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 封闭破碎间，自然沉降，及时清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 发酵废气 | 非甲烷 总烃 | 排风扇，加强车间通风 |  |
|  | 恶臭废气 | 臭气浓度、 氨、硫化氢 | 地埋式安装，加盖密闭处理，喷洒除臭剂，加强四周绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 不外排，清运肥田 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS | 一体化污水 处理设备 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪设备，设备安装设置基础减振、生产过程中关闭门窗，厂房隔声、距离衰减等 | 厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的2类标准 |
| 固体废物 | 烂果、皮渣、酒脚、沉渣、花粉杂质、麦糟、酒花糟、热凝固物、废酵母收集后统一由附近村民拉运堆肥处理；废硅藻土、废过滤膜、废过滤布、废反渗透膜收集后交由环卫部门进行清运处理；废包装物外售综合利用；污泥收集后用于土方回填或绿化使用；检验室废液、废试剂瓶交由有资质的单位进行处置；生活垃圾采用垃圾桶分类收集，交由环卫部门清运。 |  |  |  |

四、《报告表》编制质量

《报告表》编制较规范，建设项目工程建设内容阐述较清楚，污染因子选择合理，污染控制目标、环境保护目标分析清楚，工程分析体现了该项目的工程特点，主要环境影响分析较清楚，环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

五、《报告》修改、完善时，应重点考虑以下问题

1、补充项目与陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省泰岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》的通知（陕发改秦岭[2023]632号）、《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）、《陕西省渭河保护条例》、《陕西省水污染防治工作方案》（陕政发〔2015〕60号）、《宝鸡市水污染防治工作方案》（宝